PROJET D’AIDE À LA NAVIGATION POUR AVEUGLES

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

| SUIVI DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ​Version | Date | Validation | Commentaire |
| A | 08/10/2025 | Gilles VENTURINI | Rédaction initiale |

| REDACTEUR : Alexandre BOURCIER | VALIDATEUR : Gilles VENTURINI |
| --- | --- |
| CLIENT : Gilles VENTURINI | ENCADRANT : Frédéric CHAUVIN |

Sommaire

Objet du document	3

1.	Introduction	4

2.	Description du système	5

2.1.	Fonctionnement	5

2.2.	Environnement matériel	5

2.3.	Environnement logiciel	5

3.	Besoins fonctionnels	6

3.1.	MUST HAVE	7

3.2.	SHOULD HAVE	9

3.3.	COULD HAVE	9

3.4.	WON’T HAVE	10

4.	Interfaces	11

4.1.	Interfaces matérielles	11

4.2.	Interfaces logicielles	11

4.3.	Interface audio	11

5.	Tests de validation	12

6.	Livrables	13

7.	Glossaire	14

# Objet du document

Le présent document a pour objectif de définir les spécifications fonctionnelles et techniques relatives aux évolutions logicielles du système d’aide à la navigation pour aveugles.

Il précise les modifications à apporter aux programmes existants, les contraintes techniques à respecter, ainsi que les objectifs de simplification, d’homogénéisation et de fiabilisation du code.

L’ensemble de ces spécifications servira de base à la conception, au développement et à la validation des améliorations à travers une série de tests fonctionnels.

# Introduction

- Contexte du projet : Reprise d’une maquette existante de canne intelligente développée dans un ancien projet POLYTECH.

- Objectif général : Améliorer la détection, la fiabilité et l’ergonomie du système.

- Périmètre : Le projet couvre le logiciel embarqué (Linux + YOLO + capteurs), la communication audio, et la robustesse matérielle.

- Livrables attendus : Code fonctionnel, maquette améliorée, manuel utilisateur, rapport, démonstration.

# Description du système

## Fonctionnement

- Description du fonctionnement global (capteurs  traitement  sortie vocale).

- Modes de fonctionnement :

  - Mode Marche : Ultrason seul  alerte distance.

  - Mode Exploration : YOLO seul  annonce objets reconnus.

  - Mode Mixte : Ultrason + YOLO  description + distance.

## Environnement matériel

- Carte embarquée : Jetson Nano ARM A57 - Maxwell128 cœurs CUDA

- Capteurs : caméra IMX219-200, capteur ultrason A02YYUW, bouton poussoir

- Actionneurs : haut-parleur , vibreur

- Alimentation : Batterie Lithium-Ion rechargeable, 2000 mAh

## Environnement logiciel

- OS : Linux

- Librairies : Jetson, DetectNet, PyTorch (YOLO), drivers capteurs

- Langages : Python, C++

- Outils : VS Code, GitLab

# Besoins fonctionnels

Chaque besoin est numéroté (ex : BF1, BF2, etc…)

| Catégorie | ID | Besoin fonctionnel | Description | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUST HAVE | BF1 | Détection d’obstacles | Le capteur ultrason doit mesurer la distance d’un objet et déclencher une alerte si celui-ci est trop proche. | Fonction cœur du système, base de sécurité. |
|  | BF2 | Annonce audio | Le système doit informer vocalement l’utilisateur de la présence et de la distance des objets. | Élément essentiel d’accessibilité. |
|  | BF3 | Détection et reconnaissance d’objets | Le module YOLO doit identifier les objets ou personnes visibles dans le champ de la caméra. | Permet la description de l’environnement. |
|  | BF4 | Démarrage automatique | Le système doit se lancer au démarrage de l’appareil sans intervention complexe. | Améliore l’ergonomie et la fiabilité. |
| SHOULD HAVE | BF5 | Sélection du mode de fonctionnement | L’utilisateur doit pouvoir choisir entre les modes Marche, Exploration et Mixte. | Ajoute de la flexibilité selon la situation. |
|  | BF6 | Annonce directionnelle | Le système devrait préciser la direction de l’obstacle (gauche/droite/centre). | Apporte une meilleure précision d’usage. |
| COULD HAVE | BF7 | Vibration en complément audio | Ajouter un retour haptique pour signaler les obstacles et/ou la sélection des modes. | Améliore l’accessibilité sans bruit. |
|  | BF8 | Enregistrement des logs | Stocker les détections et événements pour analyse. | Utile pour le débogage et la validation. |
| WON’T HAVE | BF9 | Repenser la maquette | Complètement repenser la maquette, imprimer un support en 3D. | Hors du périmètre. |
|  | BF10 | Connexion réseau | Transmission des données à un serveur externe. | En dehors du périmètre PRI, complexité inutile. |

## MUST HAVE

### BF1 : Détection d’obstacles

Objectif : Mesurer en continu la distance des obstacles devant l’utilisateur.

Composant concerné : Capteur ultrason A02YYUW.

Principe de fonctionnement :

  - Le microcontrôleur envoie un signal trigger.

  - Le capteur renvoie un signal echo dont la durée est proportionnelle à la distance.

Entrées / Sorties :

  - Entrée : GPIO Trigger

  - Sortie : GPIO Echo

### BF2 : Annonce audio

Objectif : Informer vocalement l’utilisateur de la présence et de la distance des obstacles.

Composant concerné : Haut-parleur.

Principe de fonctionnement :

  - Le système reçoit des messages texte (ex. “Obstacle à 1 mètre”).

  - Le module TTS (Text-to-Speech) convertit ce texte en audio (via Espeak FR).

  - L’audio est diffusé immédiatement.

Contraintes techniques :

  - Temps de latence < 1 s entre détection et annonce.

  - Volume potentiellement ajustable.

Cas d’usage typiques :

  - “Obstacle à 1,2 mètre devant.”

  - “Personne détectée à gauche.”

### BF3 : Détection et reconnaissance d’objets

Objectif : Identifier les objets dans le champ de vision de la caméra.

Composants concernés : Caméra IMX219-200, Jetson Nano (GPU), modèle YOLO.

Principe de fonctionnement :

  - Capture d’image en continu.

  - Traitement des frames via le modèle YOLO (réseau neuronal pré-entraîné).

  - Extraction des classes détectées (personne, voiture, chaise, etc.) et de leur position dans l’image.

  - Transmission de la liste des objets détectés au module audio avec leur direction estimée.

Performances attendues :

  - Taux de détection > 80 % dans un environnement intérieur normal.

  - Frame rate minimum : NB fps.

Interfaces logicielles :

  - Python + DetectNet pour l’acquisition.

  - PyTorch pour l’inférence YOLO.

### BF4 : Démarrage automatique

Objectif : Le système doit se lancer automatiquement à l’allumage de la carte.

Principe de fonctionnement :

  - Script startup.sh exécuté au boot (via systemd).

Critères de réussite :

  - Aucun besoin d’intervention manuelle après mise sous tension.

## SHOULD HAVE

### BF5 : Sélection du mode de fonctionnement

Objectif : Permettre de choisir entre trois modes :

  - Marche (ultrason seul)

  - Exploration (YOLO seul)

  - Mixte (ultrason + YOLO)

Implémentation technique :

  - Commutateur physique bouton poussoir.

  - Indication sonore lors du changement de mode “Mode Marche”.

### BF6 : Annonce directionnelle

Objectif : Préciser la direction (gauche, centre, droite) des obstacles détectés.

Principe de fonctionnement :

  - Pour YOLO : calcul de la position.

  - Génération d’un message vocal du type : “Obstacle à droite à 1,5 mètre.”

## COULD HAVE

### BF7 : Vibration en complément audio

Objectif : Ajouter un retour haptique proportionnel ou non à la proximité d’un obstacle.

Matériel : Moteur vibreur.

Principe de fonctionnement :

  - PWM contrôlée par GPIO selon distance mesurée.

  - Fréquence ou intensité de vibration inversement proportionnelle à la distance.

  - Vibration courte lors du changement de mode.

### BF8 : Enregistrement des logs

Objectif : Sauvegarder les événements de détection pour analyse et validation.

Principe de fonctionnement :

  - Création de fichiers .csv contenant :

    - Date/heure, type d’objet (ou pas d’objet), distance, direction, mode actif.

  - Sauvegarde locale sur le disque de la Jetson Nano.

## WON’T HAVE

### BF9 : Repenser la maquette

Aucune refonte complète du châssis ou impression 3D prévue.

Seules des améliorations mineures de fixation de capteurs / actionneurs sont envisageables.

### BF10 : Connexion réseau

Pas de communication avec serveur externe ni de cloud.

Le système reste 100 % local, sans dépendance réseau.

# Interfaces

## Interfaces matérielles

- Connexions : GPIO, USB, alimentation.

## Interfaces logicielles

- Scripts Python / C++  modules YOLO, capteurs, audio.

- Interface utilisateur (interaction avec le bouton poussoir).

## Interface audio

- Messages types :

  - “Objet à 2 mètres.”

  - “Personne détectée à 1 mètre.”

  - “Obstacle à 1 mètre.”

# Tests de validation

Définir les tests attendus par fonctionnalité :

| Test | Objectif | Méthode | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Vérifier détection ultrason | Approcher un obstacle | Détection < seuil + message audio |
| T2 | Vérifier détection YOLO | Montrer objets connus | Reconnaissance correcte |
| T3 | Vérifier annonces vocales | Simuler détection | Message vocal correct |
| T4 | Test mixte | Activer mode mixte | Fusion cohérente des infos |

# Livrables

- Cahier de spécifications

- Cahier de conception

- Code source

- Manuel utilisateur

- Rapport final

- Soutenance

# Glossaire

- YOLO : You Only Look Once (algorithme de détection en temps réel)

- Jetson Nano : Carte de calcul Nvidia GPU embarquée

- HP : Haut-Parleur